Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Основы профессиональной деятельности

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3:
«Выполнение циклических программ»

Вариант: 9313

Выполнил:

Григорьев Давид Владимирович

Студент группы 3115

Проверил:

Ершова Анна Ильинична

Санкт-Петербург 2023

Оглавление

Обязательное задание	3

Мнемоника	3

Трассировка	4

Описание программы	5

Новые значения	6

Заключение	6

# Обязательное задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

## Мнемоника

| Адрес | Команда | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4B3 | 04CA | Данные | Адрес первого элемента массива |
| 4B4 | A000 | Данные | Переменная, хранящая последний адрес, по которому идет обращение в массиву (снизу вверх) |
| 4B5 | 4000 | Данные | Переменная, хранящая число не пройденных элементов массива |
| 4B6 | 0200 | Данные | Переменная, хранящая минимальный элемент массива (результат) |
| 4B7 | +AF80 | LD #80 | Прямая загрузка операнда, AC →FF8016 |
| 4B8 | 0740 | DEC | Вычесть 1 из аккумулятора, C→1, AC → FF7F16 |
| 4B9 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байта, AC →7FFF16 |
| 4BA | EEFB | ST IP-5 | Прямая относительная адресация, FB16 отрицательное число FB16=-0516=-510. В ячейку 4BA+00116–00516=4BB16+FFB16=4B616 записывается 7FFF |
| 4BB | AF04 | LD #04 | Прямая загрузка операнда, AC → 000416 |
| 4BC | EEF8 | ST IP-8 | Прямая относительная, в ячейку 4BC16+00116+FF816=4BD16+FF816=4B516 записывается 000416 |
| 4BD | 4EF5 | ADD IP-B | Прямая относительная, складываем значение аккумулятора 000416 и данные из ячейки 4BE16+FF516=4B316 В аккумуляторе 000416+04CA16=04CE16 |
| 4BE | EEF5 | ST IP-B | Сохранить 04CE16 в ячейку 4B416 |
| 4BF | ABF4 | LD -(IP-C) | Косвенная автодекрементная адресация, загружаем в аккумулятор ячейки, начиная с 4B316 и уменьшая адрес |
| 4C0 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг аккумулятора вправо (делим на два аккумулятор, записываем в старший бит значение C, записываем в C младший бит изначального числа) |
| 4C1 | F401 | BHIS IP+1 | Переход (IP+1 + 1→IP) если выше или равно/перенос (С=1) |
| 4C2 | CE04 | JUMP IP+4 | Прыжок на 4C316+00416=4C716 |
| 4C3 | 0400 | ROL | Циклически двигаем на лево |
| 4C4 | 7EF1 | CMP IP-F | Поставить флаги вычитания AC - MEM(4B6) |
| 4C5 | F901 | BGE IP+1 | Переход если N==V |
| 4C6 | EEEF | ST IP-11 | Сохранить в 4B6 |
| 4C7 | 84B5 | LOOP $4B5 | Вычесть единицу из 4B516, пока не станет отрицательным, если 4B516≤0, то (IP+1→IP) |
| 4C8 | CEF6 | JUMP IP-10 | Прыжок на 4BF16 |
| 4C9 | 0100 | HALT | Остановка программы |
| 4CA | 0301 | Данные | Массив |
| 4CB | F001 | Данные |  |
| 4CC | C4B7 | Данные |  |
| 4CD | F600 | Данные |  |

## Трассировка

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, значение которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 4B7 | AF80 | 4B8 | AF80 | 4B7 | FF80 | 000 | FF80 | FF80 | 1000 |  |  |
| 4B8 | 0740 | 4B9 | 0740 | 4B8 | 740 | 000 | 04B8 | FF7F | 1001 |  |  |
| 4B9 | 0680 | 4BA | 0680 | 4B9 | 680 | 000 | 04B9 | 7FFF | 0001 |  |  |
| 4BA | EEFB | 4BB | EEFB | 4B6 | 7FFF | 000 | FFFB | 7FFF | 0001 | 4B6 | 7FFF |
| 4BB | AF04 | 4BC | AF04 | 4BB | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0001 |  |  |
| 4BC | EEF8 | 4BD | EEF8 | 4B5 | 0004 | 000 | FFF8 | 0004 | 0001 | 4B5 | 0004 |
| 4BD | 4EF5 | 4BE | 4EF5 | 4B3 | 04CA | 000 | FFF5 | 04CE | 0000 |  |  |
| 4BE | EEF5 | 4BF | EEF5 | 4B4 | 04CE | 000 | FFF5 | 04CE | 0000 | 4B4 | 04CE |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CD | F600 | 000 | FFF4 | F600 | 1000 | 4B4 | 04CD |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 7B00 | 0000 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C2 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 04C1 | 7B00 | 0000 |  |  |
| 4C2 | CE04 | 4C7 | CE04 | 4C2 | 04C7 | 000 | 0004 | 7B00 | 0000 |  |  |
| 4C7 | 84B5 | 4C8 | 84B5 | 4B5 | 0003 | 000 | 0002 | 7B00 | 0000 | 4B5 | 0003 |
| 4C8 | CEF6 | 4BF | CEF6 | 4C8 | 04BF | 000 | FFF6 | 7B00 | 0000 |  |  |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CC | C4B7 | 000 | FFF4 | C4B7 | 1000 | 4B4 | 04CC |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 625B | 0011 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C3 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 0001 | 625B | 0011 |  |  |
| 4C3 | 0400 | 4C4 | 0400 | 4C3 | 0400 | 000 | 04C3 | C4B7 | 1010 |  |  |
| 4C4 | 7EF1 | 4C5 | 7EF1 | 4B6 | 7FFF | 000 | FFF1 | C4B7 | 0011 |  |  |
| 4C5 | F901 | 4C6 | F901 | 4C5 | F901 | 000 | 04C5 | C4B7 | 0011 |  |  |
| 4C6 | EEEF | 4C7 | EEEF | 4B6 | C4B7 | 000 | FFEF | C4B7 | 0011 | 4B6 | C4B7 |
| 4C7 | 84B5 | 4C8 | 84B5 | 4B5 | 0002 | 000 | 0001 | C4B7 | 0011 | 4B5 | 0002 |
| 4C8 | CEF6 | 4BF | CEF6 | 4C8 | 04BF | 000 | FFF6 | C4B7 | 0011 |  |  |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CB | F001 | 000 | FFF4 | F001 | 1001 | 4B4 | 04CB |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | F800 | 1001 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C3 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 0001 | F800 | 1001 |  |  |
| 4C3 | 0400 | 4C4 | 0400 | 4C3 | 0400 | 000 | 04C3 | F001 | 1001 |  |  |
| 4C4 | 7EF1 | 4C5 | 7EF1 | 4B6 | C4B7 | 000 | FFF1 | F001 | 0001 |  |  |
| 4C5 | F901 | 4C7 | F901 | 4C5 | F901 | 000 | 0001 | F001 | 0001 |  |  |
| 4C7 | 84B5 | 4C8 | 84B5 | 4B5 | 0001 | 000 | 0000 | F001 | 0001 | 4B5 | 0001 |
| 4C8 | CEF6 | 4BF | CEF6 | 4C8 | 04BF | 000 | FFF6 | F001 | 0001 |  |  |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CA | 0301 | 000 | FFF4 | 0301 | 0001 | 4B4 | 04CA |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 8180 | 1001 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C3 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 0001 | 8180 | 1001 |  |  |
| 4C3 | 0400 | 4C4 | 400 | 4C3 | 0400 | 000 | 04C3 | 0301 | 0011 |  |  |
| 4C4 | 7EF1 | 4C5 | 7EF1 | 4B6 | C4B7 | 000 | FFF1 | 0301 | 0000 |  |  |
| 4C5 | F901 | 4C7 | F901 | 4C5 | F901 | 000 | 0001 | 0301 | 0000 |  |  |
| 4C7 | 84B5 | 4C9 | 84B5 | 4B5 | 0000 | 000 | FFFF | 0301 | 0000 | 4B5 | 0000 |
| 4C9 | 0100 | 4CA | 0100 | 4C9 | 0100 | 000 | 04C9 | 0301 | 0000 |  |  |

## Описание программы

Программа проходит по массиву с его конца до начала и ищет минимальное нечётное число.

void main() {

int array_length = 0x4;

int array_pointer = 0x4CA + arraylength;

int min = 0x7FFF //max positive number

while (array_length != 0) {

array_pointer -= 1;

if (*array_pointer % 2==0) {

array_length -= 1;

continue;

}

if (min >= *array_pointer) {

min = *array_pointer;

}

array_length -= 1;

}

return min;

}

Новые значения:

| 4CA | 8FA1 |
| --- | --- |
| 4CB | 8FA5 |
| 4CC | 7346 |
| 4CD | FF09 |

Легенда

Инициализация

Проверка на четность

Сравнение с минимальным

Джамп на следующий элемент

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, значение которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 4B7 | AF80 | 4B8 | AF80 | 4B7 | FF80 | 000 | FF80 | FF80 | 1000 |  |  |
| 4B8 | 0740 | 4B9 | 0740 | 4B8 | 740 | 000 | 04B8 | FF7F | 1001 |  |  |
| 4B9 | 0680 | 4BA | 0680 | 4B9 | 680 | 000 | 04B9 | 7FFF | 0001 |  |  |
| 4BA | EEFB | 4BB | EEFB | 4B6 | 7FFF | 000 | FFFB | 7FFF | 0001 | 4B6 | 7FFF |
| 4BB | AF04 | 4BC | AF04 | 4BB | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0001 |  |  |
| 4BC | EEF8 | 4BD | EEF8 | 4B5 | 0004 | 000 | FFF8 | 0004 | 0001 | 4B5 | 0004 |
| 4BD | 4EF5 | 4BE | 4EF5 | 4B3 | 04CA | 000 | FFF5 | 04CE | 0000 |  |  |
| 4BE | EEF5 | 4BF | EEF5 | 4B4 | 04CE | 000 | FFF5 | 04CE | 0000 | 4B4 | 04CE |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CD | FF09 | 000 | FFF4 | FF09 | 1000 | 4B4 | 04CD |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 7F84 | 0011 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C2 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 04C1 | 7F84 | 0011 |  |  |
| 4C3 | 0400 | 4C4 | 0400 | 4C3 | 0400 | 000 | 04C3 | FF09 | 0011 |  |  |
| 4C4 | 7EF1 | 4C5 | 7EF1 | 4B6 | 7FFF | 000 | FFF1 | FF09 | 0011 |  |  |
| 4C5 | F901 | 4C6 | F901 | 4C5 | F901 | 000 | 04C5 | FF09 | 0011 |  |  |
| 4C6 | EEEF | 4C7 | EEEF | 4B6 | FF09 | 000 | FFEF | FF09 | 0011 | 4B6 | FF09 |
| 4C7 | 84B5 | 4C8 | 84B5 | 4B5 | 0003 | 000 | 0002 | FF09 | 0011 | 4B5 | 0003 |
| 4C8 | CEF6 | 4BF | CEF6 | 4C8 | 04BF | 000 | FFF6 | FF09 | 0011 |  |  |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CC | F001 | 000 | FFF4 | 7346 | 0011 | 4B4 | 04CС |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 39A3 | 0000 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C3 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 0001 | 39A3 | 0000 |  |  |
| 4C7 | 84B5 | 4C8 | 84B5 | 4B5 | 0002 | 000 | 0001 | 39A3 | 0000 | 4B5 | 0002 |
| 4C8 | CEF6 | 4BF | CEF6 | 4C8 | 04BF | 000 | FFF6 | 39A3 | 0000 |  |  |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CB | 8FA5 | 000 | FFF4 | 8FA5 | 0000 | 4B4 | 04CB |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 77D2 | 0011 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C2 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 04C1 | 77D2 | 0011 |  |  |
| 4C3 | 0400 | 4C4 | 0400 | 4C3 | 0400 | 000 | 04C3 | 8FA5 | 0010 |  |  |
| 4C4 | 7EF1 | 4C5 | 7EF1 | 4B6 | 04CB | 000 | FFF1 | 8FA5 | 1000 |  |  |
| 4C5 | F901 | 4C6 | F901 | 4C5 | F901 | 000 | 04C5 | 8FA5 | 1000 |  |  |
| 4C6 | EEEF | 4C7 | EEEF | 4B6 | 8FA5 | 000 | FFEF | 8FA5 | 1000 | 4B6 | 8FA5 |
| 4C7 | 84B5 | 4C8 | 84B5 | 4B5 | 0001 | 000 | 0000 | 39A3 | 1000 | 4B5 | 0001 |
| 4C8 | CEF6 | 4BF | CEF6 | 4C8 | 04BF | 000 | FFF6 | 39A3 | 1000 |  |  |
| 4BF | ABF4 | 4C0 | ABF4 | 4CA | 8FA1 | 000 | FFF4 | 8FA1 | 1000 | 4B4 | 04CA |
| 4C0 | 0480 | 4C1 | 0480 | 4C0 | 0480 | 000 | 04C0 | 77D0 | 0011 |  |  |
| 4C1 | F401 | 4C2 | F401 | 4C1 | F401 | 000 | 04C1 | 77D0 | 0011 |  |  |
| 4C3 | 0400 | 4C4 | 0400 | 4C3 | 0400 | 000 | 04C3 | 8FA1 | 0010 |  |  |
| 4C4 | 7EF1 | 4C5 | 7EF1 | 4B6 | 04CB | 000 | FFF1 | 8FA1 | 1000 |  |  |
| 4C5 | F901 | 4C6 | F901 | 4C5 | F901 | 000 | 04C5 | 8FA1 | 1000 |  |  |
| 4C6 | EEEF | 4C7 | EEEF | 4B6 | 8FA5 | 000 | FFEF | 8FA1 | 1000 | 4B6 | 8FA1 |
| 4C7 | 84B5 | 4C9 | 84B5 | 4B5 | 0000 | 000 | FFFF | 8FA1 | 1000 | 4B5 | 0000 |
| 4C9 | 0100 | 4CA | 0100 | 4C9 | 0100 | 000 | 04C9 | 8FA1 | 1000 |  |  |

# Заключение

Я изучил приемы работы на базовой ЭВМ и исследование порядка выполнения арифметических команд и команд пересылки.