Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Основы профессиональной деятельности

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2:
«Исследование работы БЭВМ»

Вариант: 15054

Выполнил:

Григорьев Давид Владимирович

Студент группы 3115

Проверил:

Карасёва Мария Александрова

Санкт-Петербург 2023

Оглавление

Обязательное задание	3

Выполнение	3

Заключение	3

Источники	3

Обязательное задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Выполнение

Мнемоника

| Адрес | Команда | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 082 | E082 | ST 082 | Данные |
| 083 | +0200 | CLA | Начало программы, сброс аккумулятора |
| 084 | 308D | OR 08D | Использует оператор OR на аккумулятор и ячейку памяти 08D, в аккумуляторе 308С |
| 085 | 308C | OR 08C | Использует оператор OR на аккумулятор и ячейку памяти 08С, в аккумуляторе 308D |
| 086 | E082 | ST 082 | Записать из аккумулятора в ячейку 082 В ячейке 082 308D |
| 087 | A08B | LD | Загрузить из ячейки 08B в аккумулятор, Аккумулятор содержит 0200 |
| 088 | 6082 | SUB | Вычесть из аккумулятора (0200) ячейку памяти 082, записать в аккумулятор результат (0200 – 308D) = 512 – 12429 = -11 917 = D137 |
| 089 | E08E | ST 08E | Записать из аккумулятора в ячейку 08E |
| 08A | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 08B | 0200 | CLA | Данные |
| 08C | 308D | OR 08D | Данные |
| 08D | 308C | OR 08C | Данные |
| 08E | 308D | OR 08D | Данные |

Трассировка

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, значение которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 083 | 0200 | 084 | 0200 | 083 | 0200 | 000 | 0083 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 084 | 308D | 085 | 308D | 08D | 308D | 000 | CF73 | 308C | 000 | 0000 |  |  |
| 085 | 308C | 086 | 308C | 08C | 308C | 000 | CF72 | 308D | 000 | 0000 |  |  |
| 086 | E082 | 087 | E082 | 082 | 308D | 000 | 0086 | 308D | 000 | 0000 | 082 | 308D |
| 087 | A08B | 088 | A08B | 08B | 0200 | 000 | 0087 | 0200 | 000 | 0000 |  |  |
| 088 | 6082 | 089 | 6082 | 082 | 308D | 000 | 0088 | D173 | 008 | 1000 |  |  |
| 089 | E08E | 08A | E08E | 08E | D173 | 000 | 0089 | D173 | 008 | 1000 | 08E | D173 |
| 08A | 0100 | 08B | 0100 | 08A | 0100 | 000 | 008A | D173 | 008 | 1000 |  |  |

Оптимизированная программа для случайных значений:

Формула R = A – (B | C)

A = 08B

B = 08D

C = 08С

Область допустимых значений:

- A,B|C∈214;215-1

- A,B|C∈-214;214

- B|C∈-215; -214 И A∈[0; 215]

- A∈-215;214 И B|C∈[-215;0]

| 082 | 0000 |
| --- | --- |
| 083 | +0200 |
| 084 | A08D - изменение |
| 085 | 308C |
| 086 | E082 |
| 087 | A08B |
| 088 | 6082 |
| 089 | E08E |
| 08A | 0100 |

Заключение

Я изучил приемы работы на базовой ЭВМ и исследование порядка выполнения арифметических команд и команд пересылки.